# BAB IV

# Hasil dan Pembahasan

Pengujian merupakan langkah yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kesesuian antara desain dan simulasi prototype dengan kenyataan pada penerapan sistem yang telah di buat, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Pengujian juga berguna untuk mengetahui tingkat kinerja dari penerapan sistem tersebut. Setelah dilakukan pengujian, maka hendaknya melakukan ujian ukuran atau analisa terhadap apa yng diuji terhadap apa yang diuji untuk mengetahui keberhasilan dari penerapan sistem yang dibuat

4.1 Implementasi

Hasil dari implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan menggunakan metode simple queue dan hierarchical token bucket (HTB)  di stmik widya utama. Pembahasan lebih terperinci mengenai tahapan implementasi/ penerapan sistem tersebut sebagai berikut

4.1.1 Konfigurasi Perangkat Mikrotik

Perangkat yang di gunakan sebagai manajemen bandwidth  adalah RB450Gx4 yang memiliki spesifikasi processor IPQ-4019 716MHz 4 Core, RAM  1GB, ROM/penyimpanan 512 MB, 5 port ethernet gigabit, serta dengan lisensi level 5. Konfigurasinya menggunakan Winbox 3.17 yaitu sebagai berikut:

a.	Mengkoneksikan ke Mikrotik RouterBoard

Gambar 4.1 Koneksi ke Mikrotik

Pada gambar 4.1 agar terkoneksi dengan Mikrotik RouterBoard maka pada Connect To: diisi dengan MAC Address  atau IP Address dari Mikroti RouterBoard, pada gambar tersbut menggunakan MAC Address. Pada baris Login: diisi dengan username dan default usernamenya adalah admin. Pada baris Password: diisi dengan password  sesuai konfigurasi, defaultnya tidak menggunakan password. Setelah semua bagian tersebut diisi klik Connect, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Gambar 4.2 Masuk ke Mikrotik melalui WinBox

b. Konfigurasi (HTB) simple queue mode parent

Membuat Parent queue  untuk menjadi total bandwidth untuk client seperti berikut:

Gambar 4.3 konfigurasi parent queue

Pada gambar 4.3 berada pada menu queue lalu di bagian simple queue  klik tombol add di bagian target diisi dengan ethernet/IP address , di bagian target Upload dan download  diisi dengan total bandwidth  yang akan di gunakan oleh seluruh client

c. Konfigurasi (HTB) simple queue mode child

Membuat Child queue  untuk menjadi total bandwidth untuk client seperti berikut:

Gambar 4.4 konfigurasi child queue

Pada tahap ini yang di lakukan adakah mengkonfigurasi bandwidth untuk client , Pada gambar 4.4 bagian name  diisi dengan nama NIM atau nama dosen , pada bagian target diisi dengan IP address client , di bagian target upload dan download  di isi dengan bandwidth yang akan di berikan untuk client . lalu konfigurasi child queue agar bisa terhubung dengan parent queue  di menu advanced seperti berikut:

Gambar 4.5 konfigurasi panel advanced child queue

Sesuai gambar 4.5 pada target upload dan download  diisi dengan jaminan bandwidth client  yang telah di tentukan, supaya client pada jam sibuk bandwidth masih terbagi dengan merata , di bagian parent pilih nama queue list yang telah di konfigurasi sebagai parent queue.

4.1.2 Hasil Percobaan

Hasil percobaan dari penerapan metode HTB dapat dibuktikan melalui data yang terdapat di queues list. Pada queues list tersimpan track dari traffic penggunaan bandwidth yang berjalan di dalam jaringan, seperti yang terlihat pada Gambar 4.1. Gambar 4.2 dan 4.3 merupakan speed test ketika metode HTB belum diterapkan.

Gambar 4.1 Traffict List Queue sebelum HTB

Gambar 4.2 Speedtest sebelum penerapan HTB Client dosen

Gambar 4.3 Speedtest sebelum penerapan HTB Client Mahasiswa

Pada Client dosen terdapat lonjakan yang tinggi sedangkan client mahasiswa tidak mendapatkan bandwith yang merata seperti client dosen. Pada Gambar 4.1 traffic di queue list sebelum penerapan metode HTB. Terlihat banyak perbedaan yang diambil oleh client dosen dan mahasiswa, Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. Setelah penerapan HTB terdapat besaran selisih kecepatan download yang hampir merata di setiap client nya. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.4. Pada gambar 4.5 dan gambar 4.6 merupakan traffic di queue list setelah menerapkan metode HTB.

Gambar 4.4 Traffic List Queue sesudah HTB

Gambar 4.5 SpeedTest setelah penerapan HTB client dosen

Gambar 4.6 SpeedTest setelah penerapan HTB client mahasiswa

4.2  Pembahasan dari Hasil Pengamatan Implementasi manajemen bandwidth wireless LAN berbasis mikrotik dengan metode  simple queue dan hirarchical token bucket (HTB) di STMIK Widya Utama

Dari percobaan diatas didapatkan beberapa data manajemen bandwidth, sehingga dapat disimpulkan bahwa bandwidth dapat terbagi rata di setiap client seperti yang terlihat pada gambar 4.7. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Antar PC terdapat selisih sedikit di bandwidth yang disebabkan oleh dialihkannya sisa bandwidth dari setiap client, karena alokasi bandwidth maximum yang bisa didapatkan client tidak lebih dari Maximum Information Rate (MIR)

- Minimal bandwidth / jaminan bandwidth yang didapatkan oleh client ketika traffic jaringan sedang buruk adalah sebesar 10 mbps dan 5 mbps sesuai  yang diambil oleh client, service tersebut biasa disebut dengan Committed Information Rate (CIR), jadi seburuk apapun jaringan maka client tidak akan mendapat bandwidth di bawah CIR . Gambar 4.8 dan Gambar 4.9 adalah jaminan bandwith untuk client dosen dan mahasiswa.

Gambar 4.7 Traffic Queue Terbagi Rata

Gambar 4.8 Jaminan Bandwidth client  mahasiswa

Gambar 4.9 Jaminan Bandwidth client  dosen

Gambar 4.10 Traffict Queue Sebelum Penerapan HTB

Gambar 4.11 Traffict Queue Sesudah Penerapan HTB

Sebelum penerapan HTB terdapat beberapa client yang status kecepatan internetnya ada yang melonjak dan ada yang tidak mendapatkan bandwith Gambar 4.10. Pada saat client mendownload paket data seperti digunakan untuk download file maupun digunakan untuk streaming. Sebagai network engineer diwajibkan untuk memanajemen bandwidth sehingga client dapat terbagi walaupun tidak signifikan Gambar 4.11.

Gambar 4.11 Grafik Download hasil sesudah dan sebelum penerapan HTB

Pada Gambar 4.12 terlihat perbandingan grafik download sebelum dan sesudah penerapan HTB. Data yang dianalisa adalah bandwidth Download, dikarenakan mayoritas client mengunduh paket untuk streaming maupun browsing. Sedangkan client upload tidak terlalu sering digunakan dikarenakan client tidak melakukan upload paket. Jadi dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode HTB untuk manajemen bandwidth pada jaringan internet sangat berpengaruh terhadap stabilitas koneksi yang di dapat. Pada traffic di atas garis vertikal merupakan satuan besaran bandwidth sementara garis horizontal merupakan urutan device atau PC. Secara keseluruhan hasil dari penerapan metode HTB sudah disimpulkan dalam satu grafik (Gambar 4.12), yang mana dalam grafik tersebut warna biru mewakili kondisi ketika jaringan belum diterapkan metode HTB sementara warna merah mewakili kondisi sesudah diterapkannya metode HTB. Pada data grafik tersebut dapat dilihat bahwa kondisi sebelum diterapkannya metode HTB traffic jaringan sangat tidak stabil dan tidak berimbang, hal tersebut terlihat dari tingginya jarak nilai yang tercantum pada warna biru dan pola yang tidak teratur. Berbanding terbalik dengan warna merah yang selisih nilainya cenderung rata dan terpola.

4.3 Pembahasan Pengembangan Network Development life Cycle (NDLC)

- Analisa
Dalam implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan menggunakan metode simple queue dan hierarchical token bucket (HTB)  di stmik widya utama di perlukan komponen-komponen yang telah di bahas pada bab III dengan banyaknya client yang terhubung ke jaringan tersebut bandwidth untuk setiap client cenderung rata dan terpola

- Desain 
desain dalam penerapan HTB menggunakan topologi jaringan yaitu topologi hybrid dengan perancangan sementara menggunakan aplikasi Microsoft visio  2019 .

- Simulasi Prototipe

Simulasi prototipe di lakukan untuk menemukan kesalahan dan memperbaiki serta penyempurnaan dari kekurangan penerapan sistem manajemen bandwidth memanfaat kan fitur simple queue pada Mikrotik di STMIK Widya Utama Purwokerto. Simulasi prototipe dilakukan untuk melihat kinerja awal dari penelitian yang akan dilakukan sebagai bahan pertimbangan awal dari penelitian yang akan di lakukan dan sebelum di terapkan

- Implementasi
Implementasi/ penerapan sistem HTB memanfaat fitur simple queue  pada Mikrotik di STMIK Widya Utama Purwokerto di lakukan seperti:

  - Pembangunan jaringan HTB (hierarchical token bucket ) di lokasi/ruang yang akan digunakan

  - Instalasi Router Mikrotik

  - Konfigurasi Mikrotik sebagai perangkat manajemen bandwidth

- Pengamatan
pengamatan penerapan sistem HTB (hierarchical token bucket ) menggunakan simple queue pada mikrotik di STMIK Widya Utama Purwokerto di lakukan agar jaringan komputer dan komunikasi dapat berjalan dengan keinginan dan tujuan awal pada tahap analisi, untuk mengetahui kekurangan dan kesalahan yang perlu diperbaiki dalam penerapan sistem ini

- Pengelolaan
pengelolaan dilakukan untuk menjaga keawetan dari penerapan  sistem HTB (hierarchical token bucket ) menggunakan simple queue pada mikrotik di STMIK Widya Utama Purwokerto serta untuk mengembangkanya

4.4 Hasil Uji Produk dan Uji Manfaat

Hasil dari uji produk adalah nilai pengujian dari tim penguji yang terdiri dari 20 orang dengan berbeda background  yang kemudian hasil dari pengujian tersebut di tabulasikan dalam sebuah table yang dapat dilihat pada lampiran dan file Ujiproduk.sav

Tabel 4.1 Nilai Atribut Uji Produk 1

| Statistics |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | responden | O | R | C | S | A | Q |  |
| N valid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Missing |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mean |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Std Deviation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximum |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dari pengujian uji produk implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan menggunakan metode simple queue dan hierarchical token bucket (HTB)  di STMIK Widya Utama dalam pengoperasianya dapat membantu pengguna dan pengelola jaringan di STMIK Widya Utama Purwokerto.

Tabel 4.2 Nilai Uji produk 1

| Statistics |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RNU6 | NUP |
| N valid |  |  |
| Missing |  |  |
| Mean |  |  |
| Std Deviation |  |  |
| Minimum |  |  |
| Maximum |  |  |

Pada table 4.2 terhadap nilai uji produk dari 6 atribut (RNU6) dan Nilai Uji Produk 1 (NUP), nilai 6 atribut memiliki nilai minimum 0xx dengan nilai maksimum 0xx dan nilai mean 0xx. Nilai uji Produk memiliki nilai minimum 0xx dengan nilai maksimum 0xx dan mean 0xx.

Tabel 4.3 Nilai Atribut Uji Produk 2

| Statistics |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | responden | O | R | C | S | A | Q |  |
| N valid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Missing |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mean |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Std Deviation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximum |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dari pengujian uji produk implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan menggunakan metode simple queue dan hierarchical token bucket (HTB)  di STMIK Widya Utama dalam pengoperasianya dapat membantu pengguna dan pengelola jaringan di STMIK Widya Utama Purwokerto.

Tabel 4.4 Nilai Uji Produk 2

| Statistics |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RNU6 | NUP |
| N valid |  |  |
| Missing |  |  |
| Mean |  |  |
| Std Deviation |  |  |
| Minimum |  |  |
| Maximum |  |  |

Pada table 4.2 terhadap nilai uji produk dari 6 atribut (RNU6) dan Nilai Uji Produk 2 (NUP), nilai 6 atribut memiliki nilai minimum 0xx dengan nilai maksimum 0xx dan nilai mean 0xx. Nilai uji Produk memiliki nilai minimum 0xx dengan nilai maksimum 0xx dan mean 0xx.

4.5 Pembahasan

Nilai uji produk memiliki batas nilai uji produk yaitu 75, jika nilai uji produk ≥ 75 maka produk dinyatakn berhasil, tetapi jika produk < 75 maka produk dinyatakan gagal. Berdasartak table 4.2 dan table 4.3 nilai tiap atribut produk diatas atau sama dengan 75. Berdasarkan Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 dapat di peroleh hasil sebagai berikut:

Rata-rata nilai atribut pada uji produk 1 = 0xx

Nilai Uji Produk 1 =RNU6AN Max 6A X 100

Nilai Uji Produk 1 =0xx0xx X 100 = 0xx

Rata-rata nilai atribut pada uji produk 2 = 0xx

Nilai Produk 2 =RNU6AN Max 6A X 100

Nilai Uji Produk 2 =0xx0xx X 100 = 0xx

Hasil dari dua belas item pertanyaan pada kusioner dinyatakan Uji Produk menunjukan nilai di atas 75 yaitu 0xx sehingga dapat dinyatakan Uji Produk LULUS.

4.6 Hasil Uji Validasi

Hasil dari pelaksanaan uji manfaat adalah data respon dari responden terhadap kemanfaatan hasil penelitian menggunakan alat bantu kuesioner yang berisi 10 item pertanyaan yang mewakili 4 aspek yaitu useability, Learnability, Efficiency, dan Acceptability. Jawaban dari reponden untuk menguji manfaat kemudian ditabulasikan dalam sebuah table yang terlampir dalam laporan. Setelah itu membuat uji manfaat.sav yang digunakan untuk menganalisis jawaban reponden. Item pertanyaan pada kuesioner yang telah dijawab akan di uji dengan uji validitas dan reliabilitas

Tabel 4.5 Validitas Static

| Daftar Pertanyaan | Mean | Std. Deviation | N |
| --- | --- | --- | --- |
| Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) dapat digunakan untuk STMIK widya utama ? |  |  | 20 |
| Apakah anda setuju bahwa bandwidth yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan ? |  |  | 20 |
| Apakah anda setuju bahwa pembagian bandwidth menggunakan Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama mudah dipahami ? |  |  | 20 |
| Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama mudah dipahami oleh masyarakat ? |  |  | 20 |
| Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama mudah dioperasikan oleh masyarakat ? |  |  | 20 |
| Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama memberikan efisiensi dalam proses pembagian bandwidth ? |  |  | 20 |
| Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama lebih efisien untuk mengontrol bandwidth ? |  |  | 20 |
| Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama lebih efisien untuk mengurangi dampak pembagian bandwidth yang tidak stabil ? |  |  | 20 |
| Apakah anda setuju bahwa penggunaan Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama dapat diterima oleh masyarakat ? |  |  | 20 |
| Apakah anda setuju bahwa penggunaan Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama dapat diterima untuk memberikan bandwidth dan mengontrol traffic koneksi internet ? |  |  | 20 |

Hasil uji validitas diatas menunjukan bahwa kelima belas pertanyaan mempunyai kerelasi di atas 0xx, sehingga dapat di nyatakan bahwa sepuluh pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.6 Hasil reliability statictic

| Reliability Statistics |  |
| --- | --- |
| Cronbach’s Alpha | N of Items |
|  | 10 |

Hasil dari Uji reliability statictic  menunjukan nilai Cronbach’s Alpha  di atas 0xx yaitu 0xx untuk ujimanfaat, sehingga dapat di nyatakan sepuluh item pertanyaan pada kuesioner dinyatakn reliabel.

Tabel 4.7 Respon Responden terhadap item pertanyaan U1

| Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) dapat digunakan untuk STMIK widya utama ? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| valid | TS(Tidak Setuju) |  |  |  |  |
|  | S(Setuju) |  |  |  |  |
|  | SS(Sangat Setuju) |  |  |  | 100 |
|  | Total | 20 | 100 | 100 |  |

Berdasarkan Tabel 4.7 , presentase terbesar untuk pertanyaan , Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode  simple queue dan hirarchical token bucket (htb) dapat digunakan untuk STMIK widya utama ? , Sebagai item pertanyaan uji manfaat , di peroleh skor sebesar 0% setuju bahwa penerapan implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan menggunakan metode simple queue dan hierarchical token bucket (HTB)  di stmik widya utama . Grafik dari respon terhadap pertanyaan U1 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.8 Respon Responden terhadap item pertanyaan U2

| Apakah anda setuju bahwa bandwidth yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan ? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| valid | TS(Tidak Setuju) |  |  |  |  |
|  | S(Setuju) |  |  |  |  |
|  | SS(Sangat Setuju) |  |  |  | 100 |
|  | Total | 20 | 100 | 100 |  |

Berdasarkan Tabel 4.8 , presentase terbesar untuk pertanyaan , Apakah anda setuju bahwa bandwidth yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan ? , Sebagai item pertanyaan uji manfaat , di peroleh skor sebesar 0% setuju bahwa penerapan implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan menggunakan metode simple queue dan hierarchical token bucket (HTB)  di stmik widya utama . Grafik dari respon terhadap pertanyaan U2 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.9 Respon Responden terhadap item pertanyaan L3

| Apakah anda setuju bahwa pembagian bandwidth menggunakan Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama mudah dipahami ? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| valid | TS(Tidak Setuju) |  |  |  |  |
|  | S(Setuju) |  |  |  |  |
|  | SS(Sangat Setuju) |  |  |  | 100 |
|  | Total | 20 | 100 | 100 |  |

Berdasarkan Tabel 4.9 , presentase terbesar untuk pertanyaan , Apakah anda setuju bahwa pembagian bandwidth menggunakan Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode  simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama mudah dipahami ? , Sebagai item pertanyaan uji manfaat , di peroleh skor sebesar 0% setuju bahwa penerapan implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan menggunakan metode simple queue dan hierarchical token bucket (HTB)  di stmik widya utama . Grafik dari respon terhadap pertanyaan L3 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.10 Respon Responden terhadap item pertanyaan L4

| Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama mudah dipahami oleh masyarakat ? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| valid | TS(Tidak Setuju) |  |  |  |  |
|  | S(Setuju) |  |  |  |  |
|  | SS(Sangat Setuju) |  |  |  | 100 |
|  | Total | 20 | 100 | 100 |  |

Berdasarkan Tabel 4.10 , presentase terbesar untuk pertanyaan , Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode  simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama mudah dipahami oleh masyarakat ? , Sebagai item pertanyaan uji manfaat , di peroleh skor sebesar 0% setuju bahwa penerapan implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan menggunakan metode simple queue dan hierarchical token bucket (HTB)  di stmik widya utama . Grafik dari respon terhadap pertanyaan L4 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.11 Respon Responden terhadap item pertanyaan L5

| Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama mudah dioperasikan oleh masyarakat ? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| valid | TS(Tidak Setuju) |  |  |  |  |
|  | S(Setuju) |  |  |  |  |
|  | SS(Sangat Setuju) |  |  |  | 100 |
|  | Total | 20 | 100 | 100 |  |

Berdasarkan Tabel 4.11 , presentase terbesar untuk pertanyaan , Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode  simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama mudah dioperasikan oleh masyarakat ? , Sebagai item pertanyaan uji manfaat , di peroleh skor sebesar 0% setuju bahwa penerapan implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan menggunakan metode simple queue dan hierarchical token bucket (HTB)  di stmik widya utama . Grafik dari respon terhadap pertanyaan L5 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.12 Respon Responden terhadap item pertanyaan E6

| Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama memberikan efisiensi dalam proses pembagian bandwidth ? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| valid | TS(Tidak Setuju) |  |  |  |  |
|  | S(Setuju) |  |  |  |  |
|  | SS(Sangat Setuju) |  |  |  | 100 |
|  | Total | 20 | 100 | 100 |  |

Berdasarkan Tabel 4.12 , presentase terbesar untuk pertanyaan , Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode  simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama memberikan efisiensi dalam proses pembagian bandwidth ? , Sebagai item pertanyaan uji manfaat , di peroleh skor sebesar 0% setuju bahwa penerapan implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan menggunakan metode simple queue dan hierarchical token bucket (HTB)  di stmik widya utama . Grafik dari respon terhadap pertanyaan E6 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.13 Respon Responden terhadap item pertanyaan E7

| Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama lebih efisien untuk mengontrol bandwidth ? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| valid | TS(Tidak Setuju) |  |  |  |  |
|  | S(Setuju) |  |  |  |  |
|  | SS(Sangat Setuju) |  |  |  | 100 |
|  | Total | 20 | 100 | 100 |  |

Berdasarkan Tabel 4.13 , presentase terbesar untuk pertanyaan , Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode  simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama lebih efisien untuk mengontrol bandwidth ? , Sebagai item pertanyaan uji manfaat , di peroleh skor sebesar 0% setuju bahwa penerapan implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan menggunakan metode simple queue dan hierarchical token bucket (HTB)  di stmik widya utama . Grafik dari respon terhadap pertanyaan E7 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.14 Respon Responden terhadap item pertanyaan E8

| Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama lebih efisien untuk mengurangi dampak pembagian bandwidth yang tidak stabil ? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| valid | TS(Tidak Setuju) |  |  |  |  |
|  | S(Setuju) |  |  |  |  |
|  | SS(Sangat Setuju) |  |  |  | 100 |
|  | Total | 20 | 100 | 100 |  |

Berdasarkan Tabel 4.14 , presentase terbesar untuk pertanyaan , Apakah anda setuju bahwa Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode  simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama lebih efisien untuk mengurangi dampak pembagian bandwidth  yang tidak stabil ? , Sebagai item pertanyaan uji manfaat , di peroleh skor sebesar 0% setuju bahwa penerapan implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan menggunakan metode simple queue dan hierarchical token bucket (HTB)  di stmik widya utama . Grafik dari respon terhadap pertanyaan E8 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.15 Respon Responden terhadap item pertanyaan A9

| Apakah anda setuju bahwa penggunaan Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama dapat diterima oleh masyarakat ? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| valid | TS(Tidak Setuju) |  |  |  |  |
|  | S(Setuju) |  |  |  |  |
|  | SS(Sangat Setuju) |  |  |  | 100 |
|  | Total | 20 | 100 | 100 |  |

Berdasarkan Tabel 4.15 , presentase terbesar untuk pertanyaan , Apakah anda setuju bahwa penggunaan Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode  simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama dapat diterima oleh masyarakat ? , Sebagai item pertanyaan uji manfaat , di peroleh skor sebesar 0% setuju bahwa penerapan implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan menggunakan metode simple queue dan hierarchical token bucket (HTB)  di stmik widya utama . Grafik dari respon terhadap pertanyaan A9 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.16 Respon Responden terhadap item pertanyaan A10

| Apakah anda setuju bahwa penggunaan Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama dapat diterima untuk memberikan bandwidth dan mengontrol traffic koneksi internet ? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| valid | TS(Tidak Setuju) |  |  |  |  |
|  | S(Setuju) |  |  |  |  |
|  | SS(Sangat Setuju) |  |  |  | 100 |
|  | Total | 20 | 100 | 100 |  |

Berdasarkan Tabel 4.16 , presentase terbesar untuk pertanyaan , Apakah anda setuju bahwa penggunaan Implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan metode  simple queue dan hirarchical token bucket (htb) di STMIK Widya Utama dapat diterima untuk memberikan bandwidth dan mengontrol traffic koneksi internet ? , Sebagai item pertanyaan uji manfaat , di peroleh skor sebesar 0% setuju bahwa penerapan implementasi manajemen bandwidth berbasis mikrotik dengan menggunakan metode simple queue dan hierarchical token bucket (HTB)  di stmik widya utama . Grafik dari respon terhadap pertanyaan A10 dapat dilihat pada gambar berikut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan tentang penerapan dan kasus manajemen bandwidth dengan menggunakan metode HTB adalah bahwa penerapan manajemen jaringan khususnya bandwidth merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena bandwidth merupakan salah satu komponen utama. Tanpa adanya manajemen bandwidth yang baik maka bisa dipastikan pelayanan dari jaringan tersebut tidak akan berjalan maksimal.Dengan menerapkan HTB kondisi traffic jaringan sebelumnya sangat tidak stabil dan tidak berimbang, setelah diterapkan metode HTB

5.2 SARAN

- Peningkatan jenis layanan dari internet di user sebaiknya ditambah, tidak hanya untuk internet saja mungkin kedepannya bisa di tambahkan dengan iptv ataupun layanan lainya yang dapat menunjang pengoptimalan layanan.

- Monitoring traffic jaringan sebaiknya dilakukan sebaik mungkin, mengingat kedepannya tidak menutup kemungkinan client akan semakin bertambah.

- Peningkatan kualitas internet dari ISP dapat ditingkatkan levelnya, hal tersebut beralasan karena semakin kedepannya tuntutan client akan semakin tinggi seiring perkembangan teknologi yang semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Farid Hakim Tri Hartomo, dan Muhammad Nugraha Jatun (2018) Manajemen Bandwidth Menggunakan Metode Hierarchical Token Bucket (HTB) di Farid.net

- Yudi Irawan Chandra dan Kosdiana Rancang (2018)  Bangun Jaringan Komputer Nirkabel Dan Hotspot Menggunakan Router Mikrotik Rb850gx2 (Studi Kasus Di STMIK Jakarta STI&K)

- Angga Alvendra Pratama, Boko Susilo, Muhammad Donni Lesmana Siahaan, Melva Sari Panjaitan, dan Andysah Putera Utama Siahaan (2016) “MikroTik Bandwidth Management to Gain the Users Prosperity Prevalent”

- Ketut Gede Widia Pratama Putra, Gede Saindra Santyadiputra, Made Windu Antara Kesiman (2020)  “ PENERAPAN MANAJEMEN   BANDWIDTH   MENGGUNAKAN METODE

HIERARCHICAL TOKEN BUCKET PADA LAYANAN HOTSPOT MIKROTIK UNDIKSHA”

- Pengertian Mikrotik https://www.dosenpendidikan.co.id/mikrotik-adalah/.  Diakses pada tanggal 12 April 2020

- Memahami Winbox dan Fungsinya https://www.wirelessmode.net/yuk-memahami-winbox-dan-fungsinya.html . Diakses pada tanggal 12 April 2020

- Konsep Router https://teddyonblcklaten.wordpress.com/2017/06/22/konsep-router/  . Diakses pada tanggal 12 April 2020

- Makalah Jaringan Mikrotik https://darisirfanatmaja.blogspot.com/2016/12/makalah-jaringan-mikrotik.html. Diakses pada tanggal 13 April 2020

- Wi-Fi https://id.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi . Diakses pada tanggal 13 April 2020

- Pengertian Wireless Access Point  dan Wireless Client https://rafiichsanuliqbal.blogspot.com/2015/08/pengertian-wireless-access-point-dan.html .  Diakses pada tanggal 13 April 2020

- Pengertian, Layanan dan Parameter Quality of Servise (Qos) https://www.kajianpustaka.com/2019/05/pengertian-layanan-dan-parameter-quality-of-service-qos.html. Diakses pada tanggal 13 April 2020

- Simple queue, HTB, Queue tree https://mqodrisyr.wordpress.com/2019/02/26/simple-queue-htb-queue-tree/ . Diakses pada tanggal 13 April 2020

- Pengertian Latensi  di dalam jaringan https://azuharu.net/pengertian-latency/ . Di akses pada tanggal 13 April 2020

- ISP adalah https://www.dosenpendidikan.co.id/isp-adalah/ Diakses pada tanggal 13 April 2020

- Angga Alvendra Pratama, Boko Susilo, Funny Farady Coastera (2018) “MANAJEMEN BANDWIDTH DENGAN QUEUETREE PADA RT/RW-NET MENGGUNAKAN MIKROTIK”

- Makalah Tentang Jaringan Komputer http://www.makalah.co.id/2016/10/makalah-tentang-jaringan-komputer.html . Diakses pada tanggal 13 April 2020

- Pengertian LAN, MAN, dan WAN https://allabout2017.wordpress.com/pengertian-lan-man-dan-wan/ . Diakses pada tanggal 13 April 2020

- Pertian Client Server : kelebiah , Kekurangan dan cara kerja https://www.mastekno.com/id/pengertian-jaringan-client-server/ Diakses pada tanggal 13 April 2020

- Pengertian Jaringan Peer to Peer Beserta Kelebihan dan Kekuranganya https://www.nesabamedia.com/pengertian-jaringan-peer-to-peer/ . Diakses pada tanggal 13 April 2020

- Imam Riadi, Wahyu Prio Wicaksono (2011) “Implementasi Quality of ServiceMenggunakan Metode Hierarchical Token Bucket”

- Pengertian, Jenis, Fungsi, Cara kerja, Kelebihan & Kekuranganya Lengkap “https://seputarilmu.com/2019/06/hub-adalah.html” .Diakses tanggal 13 April 2020

- Topologi jaringan “https://id.wikipedia.org/wiki/Topologi_jaringan” Diakses pada tanggal 13 April 2020

- Alamat IP “https://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP” Diakses pada tanggal 13 April 2020

- Modem “https://id.wikipedia.org/wiki/Modem” .Diakses pada tanggal 13 April 2020

- Biznet Network “https://id.wikipedia.org/wiki/Biznet_Networks” . Diakses pada tanggal 13 April 2020

- Isa, I.G.T., Hartawan, G.P. 2017. Perancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia). Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. 5 (10) : 139-151.

- Erhaneli., Irawan, O. 2015. Prediksi Perkembangan Beban Listrik Sektor Rumah Tangga Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2013-2022 Dengan Simulasi SPSS. Jurnal Momentum. 17 (2) : 14-25